# Пояснительная записка к модели прогноза выработки ВЭС

## 1. Задача и данные

Цель решения — спрогнозировать почасовую выработку ветроэлектростанции на 18.05.2026. Выход модели — один столбец Выработка, значения в МВт, ограниченные диапазоном [0, 90.09].

Для обучения используется таблица train_dataset_plus_may18_recent.csv: исторические данные 2022-2025 годов объединены со свежим размеченным фрагментом 01.04.2026-17.05.2026. Целевая переменная — Выработка. Результирующий расчет. Признаки: скорость/направление ветра на 10/80/120/180 м, порывы, температура, давление, осадки, низкая облачность, месяц, час суток и число ВЭУ в ремонте.

## 2. Погодная актуализация 18.05

Файл may18_features.csv подготовлен из тестовой выгрузки организаторов. Так как прогноз формируется уже в течение 18.05, прошедшие часы дополнительно актуализируются погодой Open-Meteo. В рабочем варианте используется best_match: сравнение источников показало, что он наиболее близок к официальным признакам, тогда как некоторые альтернативные источники завышают будущую скорость ветра. Результат сохраняется в may18_features_actualized_bestmatch.csv. Перед дедлайном рекомендуется повторить загрузку погоды: чем позже запуск, тем больше часов дня заменяется фактической погодой.

## 3. Архитектура модели

Организаторы сообщили, что с 09:00 18.05.2026 начались плановые ремонтные работы, поэтому в метрику входят только часы 00:00-08:00. Финальный файл сохраняет 24 строки, но модельный выбор оптимизирован под первые 9 часов.

model1 строит физико-эмпирическую кривую мощности, затем обучает residual ensemble деревьев и применяет устойчивые поправки по режимам ветра, направлению, часу и числу ВЭУ в ремонте. Также используется аналоговая компонента: для похожих погодных состояний берется робастная статистика исторической выработки.

model2 — компактный ансамбль градиентных деревьев по инженерным признакам: sin/cos направления ветра, квадраты и логарифмы скоростей, вертикальный shear, gust ratio, proxy плотности воздуха, сезонные и часовые циклические признаки. Для обеих моделей зафиксированы seed, число потоков и CPU-only режим. На holdout-днях 2026-05-10...2026-05-17 в окне 00:00-08:00 лучше работала model1, поэтому финальный запуск берет model1 на scored-часах, а 09:00-23:00 заполняет средним двух моделей для полноты формата.

## 4. Валидация и выбор варианта

Проверка выполнялась на последних восьми размеченных днях свежего фрагмента с leave-one-day-out логикой. Для окна 00:00-08:00 средний MAE model1 составил около 5.13 МВт, у среднего model1/model2 — около 5.33 МВт, у model2 — около 5.69 МВт. Поэтому в комплект включены оба веса, но scored-часы формируются по model1.

## 5. Инструкция запуска

Минимальный запуск из корня репозитория:

- python run_ensemble.py --features data/raw/may18_features_actualized_bestmatch.csv --output submissions/submission_may18_current.csv --no-header-output submissions/submission_may18_current_no_header.csv

Полное обновление перед дедлайном: сначала fetch_openmeteo_forecast.py, затем weather_consensus.py --sources best_match, затем run_ensemble.py. Все необходимые веса, данные и скрипты включены в архив.